2023年滨湖区重点排污单位监督性监测数据（废水）

| 任务名称 | 企业名称 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 是否有评价限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上半年重点污染源监督监测 | 无锡市生活固体废弃物处理场 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值 | 污水总排放口(DW001) | 总氮 （以N计） | 2023-05-09 | 20.25 | 34.3 | 1.58 | 40 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值 | 污水总排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-05-16 | 22.75 | 34.3 | 7 | 100 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值 | 污水总排放口(DW001) | 总磷 （以P计） | 2023-05-16 | 22.75 | 34.3 | 0.063 | 3 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物特别排放限值 | 污水总排放口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2023-05-09 | 20.25 | 34.3 | 440 | 10000 |  | 个/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准 | 污水总排放口(DW001) | pH值 | 2023-05-09 | 20.25 | 34.3 | 6.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  | 是 |
|  |  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值 | 污水总排放口(DW001) | 总铬 | 2023-05-09 | 20.25 | 34.3 | <0.03 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值 | 污水总排放口(DW001) | 六价铬 | 2023-05-09 | 20.25 | 34.3 | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值 | 污水总排放口(DW001) | 总汞 | 2023-05-09 | 20.25 | 34.3 | <0.04 | 0.001 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值 | 污水总排放口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2023-05-09 | 20.25 | 34.3 | 4.5 | 30 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值 | 污水总排放口(DW001) | 氨氮 （NH3-N） | 2023-05-16 | 20.25 | 34.3 | 0.037 | 25 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物特别排放限值 | 污水总排放口(DW001) | 悬浮物 | 2023-05-09 | 20.25 | 34.3 | 9 | 30 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值 | 污水总排放口(DW001) | 色度 | 2023-05-09 | 20.25 | 34.3 | 2 | 40 |  | 倍 | 否 |  | 是 |
|  |  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 浸出液污染物浓度限值 | 污水总排放口(DW001) | 铅 | 2023-05-09 | 20.25 | 34.3 | <0.07 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物特别排放限值 | 污水总排放口(DW001) | 总镉 | 2023-05-09 | 20.25 | 34.3 | <0.005 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值 | 污水总排放口(DW001) | 总砷 | 2023-05-09 | 20.25 | 34.3 | <0.3 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级 | 总排口 | 总磷 （以P计） | 2023-05-09 | 97.4 | 30.2 | 0.62 | 8 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,合成脂肪酸工业,二级标准 | 总排口 | 总有机碳 | 2023-05-09 | 97.4 | 30.2 | 48.4 | 30 |  | mg/L | 是 | 0.61 | 是 |
|  |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 总排口 | 化学需氧量 | 2023-05-30 | 176.7 | 29.5 | 74 | 500 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级 | 总排口 | 氨氮 （NH3-N） | 2023-05-30 | 176.7 | 29.5 | 2.88 | 45 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,城镇二级污水处理厂,三级标准 | 总排口 | 五日生化需氧量 | 2023-05-09 | 97.4 | 30.2 | 45.4 | 300 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级 | 总排口 | 总氮 （以N计） | 2023-05-09 | 97.4 | 30.2 | 6.85 | 70 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 总排口 | 悬浮物 | 2023-05-09 | 97.4 | 30.2 | 17 | 400 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,二级标准 | 总排口 | pH值 | 2023-05-30 | 176.7 | 29.5 | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  | 是 |
|  |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 总排口 | 动植物油 | 2023-05-30 | 176.7 | 29.5 | 1.32 | 100 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  | 无锡胡埭污水处理有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 1 | pH值 | 2023-05-09 |  | 22.3 | 7.7 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  | 是 |
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 1 | 阴离子表面活性剂 | 2023-05-09 |  | 22.3 | <0.05 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 1 | 动植物油 | 2023-05-09 |  | 22.3 | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 1 | 六价铬 | 2023-05-09 |  | 22.3 | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 1 | 烷基汞 | 2023-05-09 |  | 22.3 | <0.00001 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 1 | 总铅 | 2023-05-09 |  | 22.3 | <0.2 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 1 | 总砷 | 2023-05-09 |  | 22.3 | 0.0004 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 1 | 总镉 | 2023-05-09 |  | 22.3 | <0.05 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 1 | 总汞 | 2023-05-09 |  | 22.3 | 0.00026 | 1 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 太湖流域一、二级保护区内主要水污染物排放限值,水温>12℃ | 1 | 化学需氧量 | 2023-05-09 |  | 22.3 | 10 | 40 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 1 | 色度 | 2023-05-09 |  | 22.3 | <2 | 30 |  | 倍 | 否 |  | 是 |
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 1 | 悬浮物 | 2023-05-09 |  | 22.3 | 7 | 10 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 1 | 总铬 | 2023-05-09 |  | 22.3 | <0.004 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 太湖流域一、二级保护区内主要水污染物排放限值,水温>12℃ | 1 | 总磷（以P计） | 2023-05-09 |  | 22.3 | 0.06 | 0.3 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 1 | 五日生化需氧量 | 2023-05-09 |  | 22.3 | 4.5 | 10 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 太湖流域一、二级保护区内主要水污染物排放限值,水温>12℃ | 1 | 氨氮（NH3-N） | 2023-05-09 |  | 22.3 | 0.043 | 3 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 1 | 石油类 | 2023-05-09 |  | 22.3 | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 1 | 粪大肠菌群数 | 2023-05-10 |  | 22.3 | <2 | 1000 |  | MPN/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 太湖流域一、二级保护区内主要水污染物排放限值,水温>12℃ | 1 | 总氮 （以N计） | 2023-05-09 |  | 22.3 | 4.98 | 10 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  | 无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 1 | pH值 | 2023-05-09 | 0.129 | 22.3 | 7.6 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  | 是 |
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 1 | 五日生化需氧量 | 2023-05-09 | 0.129 | 22.3 | 3.8 | 10 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 1 | 总汞 | 2023-05-09 | 0.129 | 22.3 | 0.00088 | 0.001 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 1 | 六价铬 | 2023-05-09 | 0.129 | 22.3 | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 1 | 总铅 | 2023-05-09 | 0.129 | 22.3 | <0.2 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 1 | 烷基汞 | 2023-05-09 | 0.129 | 22.3 | <0.00001 | 0 |  | mg/L | 否 |  | 是 |
|  |  | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 太湖流域一、二级保护区内主要水污染物排放限值,水温>12℃ | 1 | 总氮 （以N计） | 2023-05-09 | 0.129 | 22.3 | 3.90 | 10 |  | mg/L | 否 |  | 是 |